Normalización de tinción y segmentación exploratoria

Guía metodológica y manual de código | BreaKHis 40X y 100X

Alcance: etapas 1 a 5 del flujo de preprocesamiento, sin entrenamiento ni clasificación de tumores.

# Resumen

Se propone un procedimiento reproducible para examinar imágenes histopatológicas de mama de BreaKHis, limitado a las magnificaciones 40X y 100X. Se construye un inventario, se aplican condiciones de normalización cromática (sin normalización, Reinhard, Macenko y Vahadane cuando sus dependencias están disponibles), se transforman imágenes a HSV y Lab, se obtienen máscaras binarias y se limpian mediante morfología matemática. Las máscaras son exploratorias: por sí solas no constituyen segmentación nuclear validada.

# Alcance y datos

| Clase | 40X | 100X | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Benigna | 625 | 644 | 1,269 |
| Maligna | 1,370 | 1,437 | 2,807 |
| Total | 1,995 | 2,081 | 4,076 |

Las cantidades se reportan como referencia publicada de BreaKHis [1]. Deben verificarse con el inventario generado sobre la copia descargada. Las magnificaciones 200X y 400X se excluyen deliberadamente.

# Etapa 1. Selección y lectura de BreaKHis 40X/100X

El programa recorre carpetas y busca magnificación en nombres típicos de BreaKHis (p. ej., SOB_B_A-14-22549AB-40-001.png) o en carpetas 40X y 100X. Extrae clase, subtipo e identificador del paciente cuando estos datos están presentes en el nombre original. Después comprueba la lectura de la imagen y registra ancho y alto en un CSV.

Salidas principales: inventario_40x_100x.csv y conteos.csv. Los pacientes sin identificador recuperable quedan señalados con campo vacío; no deben asumirse agrupaciones correctas sin revisión.

# Etapa 2. Normalización de tinción

## 2.1. Reinhard

El script implementa una transferencia estadística de color mediante los canales Lab codificados por OpenCV: ajusta medias y desviaciones estándar de la imagen fuente a las de una referencia. Se trata de una adaptación práctica basada en Lab, no una reproducción exacta del espacio lαβ descrito en el artículo original de Reinhard [2].

## 2.2. Macenko

Se convierten intensidades RGB a densidad óptica, se excluyen píxeles de baja densidad y se estiman vectores de tinción a partir del plano dominante por descomposición espectral. Las concentraciones se reescalan con percentiles de una imagen de referencia y se reconstruye la imagen [3]. Es una implementación didáctica de Macenko; se debe inspeccionar su comportamiento con fondos y muestras particulares.

## 2.3. Vahadane

Vahadane utiliza separación de tinciones con restricciones de no negatividad y dispersión para procurar preservar estructura [4]. Por rigor metodológico, el script llama una implementación de la biblioteca staintools únicamente cuando está instalada con sus dependencias. Si no está disponible, el método se omite con una advertencia explícita; NO se reporta como ejecutado.

Control metodológico: la imagen de referencia debe elegirse SOLO entre imágenes del entrenamiento una vez que exista partición por paciente. La referencia por defecto del script se utiliza únicamente para demostración y activa una advertencia.

# Etapa 3. Conversión RGB a HSV y Lab

En HSV se obtienen tono (H), saturación (S) y valor (V). En Lab se obtienen luminosidad (L), canal verde–rojo (a) y canal azul–amarillo (b). El código guarda los seis canales como imágenes en escala de grises. La codificación de Lab usada por OpenCV es de 8 bits y no debe confundirse directamente con las escalas físicas L* 0–100, a* y b* de CIELAB.

# Etapa 4. Umbralización y creación de máscaras

Se aplica el método de Otsu al canal S de HSV para estudiar separación aproximada entre tejido coloreado y fondo; se aplica Otsu inverso al canal b de Lab como segunda alternativa exploratoria. Los umbrales se determinan por imagen y NO han sido calibrados para segmentar núcleos. Se guardan mascara_hsv.png y mascara_lab.png. Las máscaras deben revisarse comparándolas con la imagen original y, si se pretende medir rendimiento, con anotaciones de referencia.

# Etapa 5. Limpieza mediante operaciones morfológicas

Las máscaras pasan por apertura (erosión seguida de dilatación) para reducir ruido y cierre (dilatación seguida de erosión) para rellenar pequeñas discontinuidades. Posteriormente se eliminan componentes conectados menores que un área mínima. Los parámetros iniciales son kernel elíptico de 3×3 y área mínima de 35 píxeles; deben optimizarse de modo independiente a los datos de prueba y considerar la magnificación de la imagen.

Salidas: limpia_hsv.png y limpia_lab.png. El porcentaje de píxeles blancos de cada máscara limpia se registra en resumen_mascaras.csv, pero NO es una métrica de exactitud de segmentación.

# Diseño de comparación sugerido

| Condición | Normalización | Segmentación |
| --- | --- | --- |
| N0 | Ninguna | Otsu en HSV-S y Lab-b |
| N1 | Reinhard-Lab | Otsu en HSV-S y Lab-b |
| N2 | Macenko | Otsu en HSV-S y Lab-b |
| N3 | Vahadane (opcional) | Otsu en HSV-S y Lab-b |

Comparar visualmente al menos imágenes benignas y malignas de 40X y 100X, utilizando la misma referencia dentro de cada corrida. Describir si las máscaras incluyen fondo, se fusionan regiones o pierden detalles. En esta fase no corresponde concluir qué método mejora la detección del cáncer: faltan segmentaciones de referencia y pruebas de clasificación.

# Ejecución del código

1. Instalar Python 3.10 o superior. 2. Abrir terminal en la carpeta entregada. 3. Ejecutar:

python -m pip install -r requirements.txt

python analisis_breakhis.py --dataset "RUTA_A_BREaKHis" --output resultados --limit 8 --method all

Para procesar todas las imágenes se usa --limit 0. Para un experimento metodológicamente controlado debe indicarse --reference "RUTA_A_IMAGEN_DE_TRAIN.png". Ejemplo:

python analisis_breakhis.py --dataset "RUTA_A_BREaKHis" --output resultados --limit 0 --method macenko --reference "RUTA_A_REFERENCIA_TRAIN.png"

Opciones adicionales: --kernel 3 y --min-area 35. El script genera un directorio para cada método, magnificación y archivo con imagen normalizada, canales, máscaras y un panel comparativo.

# Limitaciones y criterios de calidad

No se ha ejecutado el análisis sobre la copia real del usuario: no se reportan resultados empíricos ni tasas de éxito.

El conjunto tiene múltiples imágenes por paciente. Antes de cualquier modelado se requiere partición agrupada por paciente y control de fuga de información.

La máscara basada en color puede identificar regiones de tejido, tinción, artefactos o fondo; no equivale a delimitar núcleos o tumores.

El procesamiento de todas las imágenes y varias condiciones puede generar miles de archivos y consumir espacio y tiempo.

Vahadane depende de bibliotecas externas que pueden no estar disponibles en Windows o Mac. Registrar en el informe si fue omitido.

No se calculan sensibilidad, Dice ni IoU de segmentación porque no se suministraron anotaciones de referencia.

# Resultados esperados y entregables

El procedimiento producirá inventario CSV, tabla de conteos por clase/magnificación, carpetas de imágenes normalizadas y canales HSV/Lab, máscaras originales y depuradas, paneles comparativos y un resumen del área seleccionada por las máscaras. Constituye la base para una futura evaluación cuantitativa de segmentación y para la extracción de características histomorfológicas, que se encuentran fuera del alcance actual.

# Referencias

[1] Lightweight Separable Convolution Network for Breast Cancer Histopathological Identification. Diagnostics (2023). Tabla 1 sobre distribución BreaKHis. https://www.mdpi.com/2075-4418/13/2/299

[2] Reinhard, E., Ashikhmin, M., Gooch, B., & Shirley, P. (2001). Color Transfer between Images. IEEE Computer Graphics and Applications, 21(5), 34–41.

[3] Macenko, M. et al. (2009). A Method for Normalizing Histology Slides for Quantitative Analysis. IEEE ISBI. https://www.cs.unc.edu/~mn/sites/default/files/macenko2009.pdf

[4] Vahadane, A. et al. (2016). Structure-Preserving Color Normalization and Sparse Stain Separation for Histological Images. IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(8), 1962–1971. https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2529665

[5] OpenCV documentation. Color conversions; thresholding and morphological transformations. https://docs.opencv.org/